Heating Group International® Opritverwarming

70	ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.83	VERWARMINGSTOESTELLEN EN KABELS

70.83.12-a	VERWARMINGSKABEL, ELEKTRISCH

MONTAGE VERWARMINGSELEMENT/-TOESTEL.

0.	VERWARMINGSKABEL, ELEKTRISCH

Fabrikaat: 			Heating Group International

Toepassing:	Verwarmingskabel voor koudopgebrachte wegdekken

Leverancier:		Heating Group International B.V.

Aansluitspanning (V): 	230/400

Elektrisch vermogen (W/m²):200-300-400(bij matten)

- REGELING

Wegdekvoeler aantal (st.):	2.

Detectie: 	Temperatuur, vocht, winterse neerslag.

AFMETINGEN

Kabeldiameter (mm): 	ca. 7,5.

Kabelverwarmingselementen (l) (m): Over de volledige                                                                                                                                                        hellingbaan dekkend aanbrengen.

Kabelvermogen: 		35W/m

Koppeling: 			Met de draingoot verwarmingskabel.

TOEBEHOREN

-	Bevestigingsstrips.

-	Regelapparatuur, weersafhankelijk.

-	Schakelpaneel met hoofdschakelaar.

-	Magneetschakelaar.

-	Installatieautomaat.

-	Contact voor externe schakelvoorwaarde.

-	Weersafhankelijke regelaar.

-	Bodemvoeler met 25m aansluitkabel.

-	Lasdozen.

-	Bevestigingsmaterialen.

OPTIONEEL

-	Aardlekschakelaar.

-	Storingsmelding.

-	Alarmmelding.

2.	MONTAGE

Montagewijze:

-	Volgens fabrikant Heating Group International.

-	Op vloer.

-	Aantal groepen: driefase groepen.

Bevestigingswijze:

-	Met beugels.

-	Met binddraad.

.01	3-FASEN LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

De verwarmingskabel voor in de hellingbaan. Zoals op installatie.

tekeningen Verwarmingskabel voor de draingoot, gecombineerd met de hellingbaanverwarmingsinstallatie.