Heating Group International® Ribbenbuiskachel

70	ELEKTROTECHNISCHE VERWARMING

70.83	VERWARMINGSTOESTELLEN ELEKTRISCH

70.83.19-a	RIBBENBUISKACHEL

0.	RIBBENBUISKACHEL, ELEKTRISCH

Fabrikaat: 			Heating Group International®

Type:			CB300 / CB600 / CB1250 /

CB1875 / CB2500

Leverancier:		Heating Group International B.V.

Aansluitspanning (V): 	230

Elektrisch vermogen (W): 	300/ 600/ 1250/ 1875/ 2500

Lengte (mm):		330/ 530/ 1030/ 1530/ 2030

Breedte (mm):		150 (alle vermogens)

Hoogte (mm):		152 (alle vermogens)

Gewicht (kg): 		3/ 6/ 10/ 15/ 20

Kleur: 	Saffierblauwe poedercoating, RAL5003

Opbouw: 	Voorzien van gesloten buiselement

Beschermklasse: 		IP65 Schokbestendig

1.	MONTAGE

Montagewijze:

-	Volgens fabrikant Heating Group International.

-	Altijd horizontaal.

-	Niet afdekken.

-	In toegankelijke ruimtes kachel op 1,8m hoogte monteren (indien alleen toegankelijk vakbekwaam personeel is dit niet nodig).

-	Afstand tot plafond tenminste 300mm.

Bevestigingswijze:

- Met beugels, vaste of verplaatsbare opstelling op de grond of tegen de wand.

2.	REGELING

-	Opbouwregelthermostaat 4-40°C.

-	TYPE  CB/TH.

-	Beschermklasse IP44 met thermostaat, zonder thermostaat IP65.

-	Optioneel met ruimte thermostaat.