Heating Group International, MBJ Vloerverwarmingsmatten

70	ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.83	VERWARMINGSTOESTELLEN EN KABELS

70.83.13-a	VERWARMINGSMAT/-FOLIE, ELEKTRISCH

MONTAGE VERWARMINGSMATTEN.

0.	VERWARMINGSMAT, ELEKTRISCH

Fabrikaat: 			Heating Group International

Type: 			MBJ160

Leverancier:		Heating Group International B.V.

Aansluitspanning (V): 	230

Elektrisch vermogen (W/m²):160

Afmeting mat (m): 	2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20/ 22/ 24/ 26/ 28/ 30x0,5m.

Materiaal: 	Rode geïsoleerde 2 aderige verwarmingskabel in blauw gevlochten mat.

Toebehoren: 	Vloerverwarmingsset (Mat + koperen huls + flexibele pijp).

Aansluitkabel: 		4m, eenzijdige aansluiting.

1.	BEDIENING VERWARMINGSELEMENT/-TOESTEL

Fabrikaat: 		Heating Group International

Type: 		MTU1991-HN, OTN1991-H11, OCD2-1999H1

(thermostaat, in/op-bouw handmatige bediening of    elektrische (digitale-klok)thermostaat.

Bevestigingswijze: 	Plaats van hoogte t.o.v. de vloer in overleg met gebruiker vast te stellen.

Voelers: 	In vloer en/of ruimte (optioneel), volgens tekening.

Montage:  		In tegellijm of egaline.

.01	LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

De vloerverwarming in vloer aanbrengen zoals aangegeven op tekening.