Hunter Douglas®

Specificaties


LUXALON® GESLOTEN PLAFONDS 75C/150C/225C 

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 INTRODUCTIE
Leveren en monteren van Luxalon® gesloten plafondsysteem zoals, gefabriceerd door Hunter Douglas Architectural Products. 

1.2 BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM
Het systeem bestaat uit lamellen die op dragers worden geklikt. De lamellen zijn voorzien van een vellingkant waardoor de aansluiting met aanliggende lamellen een V-vormige groef vormt en het geheel dus een gesloten systeem is. Desgewenst kunnen in het plafond lamellen van verschillen breedtes worden toegepast. 

PART 2: PRODUCT
_________m2 Luxalon® gesloten lamellenplafond, bestaande uit: 

2.1 PANELEN
· 75C, 0,5 mm dik aluminium, afmeting 75 x 15,5 mm
· 150C, 0,5 mm dik aluminium, afmeting 150 x 15,5 mm 
· 225C, 0,6 mm dik aluminium, afmeting 225 x 15,5 mm

De lamellen zijn vervaardigd van vooraf gecoat, gemoffeld band van aluminiumlegering HD5050 of een daarmee overeenkomende legering(conform de normen EN 1396 en ECCA). 

Alle lamellen worden op dragers geklikt, conform de richtlijnen van de fabrikant. De lamellen worden in de lengte met elkaar verbonden middels de daarvoor geschikte Luxalon® lengtekoppeling. De maximale paneellengte is 6000 mm. 

2.2 AFHANGING
Dragers van 0.6 staal/0.95 mm aluminium worden op afstanden van __/__/__ mm elkaar geïnstalleerd met behulp van ______mm lange afhangers die met universele instelbare Luxalon® schuifstukken op een maximale hart-op-hart afstand van __/__/__ mm, aan de drager worden bevestigd. De dragers (maximale lengte 5000 mm) worden aan elkaar gekoppeld met dragerkoppelstukken, waarbij automatisch rekening wordt gehouden met de modulering. 

2.3 BUITENTOEPASSING
Het Luxalon® gesloten lamellenplafond kan tevens gebruikt worden voor buitentoepassing. Voor meer informatie, zie buitenplafonds of informatieaanvraag via e-mail. 

PART 3: AANVULLENDE SPECIFICATIES 

3.1 RANDAFWERKING
· U-kantlijst, 28.6x19x20 mm, gemaakt van 0.35 dik aluminium 
· L-kantlijst, 29.2x19.4 mm, gemaakt van 0.5 mm dik aluminium 
· L-kantlijst, 45x18.5 mm, gemaakt van 0,8 mm dik staal 
· W-kantlijst, 45x21x21x18mm, gemaakt van 0.8 mm staal

3.2 PERFORATIES
De fabrikant levert lamellen met de volgende perforatiespecificaties: 

· 75C: ø1.0 mm, Δ 2 mm, open gebied 23% 
· 150C: ø2.0 mm*, Δ 5 mm, open gebied 16% 

· 225C: ø1.5 mm, Δ 3 mm, open gebied 23% 

· 225C: ø2.0 mm*, Δ 5 mm, open gebied 16%

*ø2 mm perforatie van 150C en 225C hebben een afwijkend perforatiepatroon 

Geperforeerde 150C/225C lamellen hebben een nominale, ongeperforeerde rand van circa 9 mm aan de zijkant, voor optimale vlakheid en stabiliteit. Voor de 75C lamellen is deze perforatievrije rand ca. 3 mm. 
3.3 AKOESTIEK
Hunter Douglas levert akoestische non-woven vlies die in de fabriek aan de binnenzijde van de lamellen is geplakt. Als alternatief kunnen ook door de installateur afzonderlijke mineraalwoldekens aan de achterzijde van de geïnstalleerde plafondlamellen worden geplaatst. 
3.4 LAKLAAG
De architect selecteert een kleur uit het standaard Hunter Douglas kleurenbereik voor Luxalon® 75/150/225C lamellen code no._________of er wordt een speciale kleur op aanvraag gemaakt. De afwerking bestaat uit een sterke en duurzame 2-laagse polyester lak, met een dikte van 20 micrometer, die via een continu 'coil coating' proces is aangebracht. 
3.5 INSTALLATIE
Alle materialen worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijk geldende wettelijke regelingen en verordeningen, evenals met de richtlijnen van de fabrikant, inclusief specifieke aanvullende vereisten welke mogelijk in de specificaties worden vermeld of in de tekeningen zijn aangegeven.


1/2
29/04/2015

