Heating Group International® Elektrische heat tracing

52	WATERINSTALLATIES

52.63	APPENDAGES OM LEIDINGEN

52.63.22-a	VERWARMINGSBAND, ELEKTRISCH

0.	VERWARMINGSBAND, ELEKTRISCH
 		Fabrikaat:			Heat Trace
 		Leverancier: 			Heating Group International
 		Type: 				Zelflimiterend 
 		Toepassing: 			Voor vorstbeveiliging van		 					buitenleidingen of sprinklerkoppen  
 		Aansluitspanning (V): 		230 
 		Kabelvermogen (w/m):		Volgens berekening leverancier
 		Buitenmantel: 			Thermoplast
 		Aardmantel:			Vertinde koperdraad
 		Verwarmingskern: 		Semi-geleidend zelflimiterende kern
 		Stroomgeleider:			2 parallel lopende koperdraden

1.	MONTAGE
 	Verwarmingskabel wordt geleverd met afwerkset om de kabel af te    	doppen en aan te sluiten. De kabels dienen volgens de voorschriften  	van leverancier Heating Group International gemonteerd te worden.

2. ISOLATIE
 	Over de verwarmingskabel dient een laag isolatie te worden  	aangebracht. Deze dient van goede kwaliteit te zijn.
 	Isolatiewaarde: 			Volgens berekening tracing  						leverancier 
 	Isolatiedikte:			Volgens berekening tracing 						leverancier

3.	REGELING*
 	Fabrikaat: 			Mechaheat
 	Leverancier: 			Heating Group International
 	Type:				Externe voeler  thermostaat 0-40°C
 	Schakelvermogen: 		AC1 16A 
 	Voorzien van: 			- Capillair voeler voor detectie van de 
 					temperatuur. 
 					- Signalering voor spanning en 
 					verwarming.
 	Behuizing:			IP65

Fabrikaat: 			Mechaheat
 	Leverancier: 			Heating Group International
 	Type: 				Bewaakte regelkast
 	Schakelvermogen: 		AC1 16A
 	Voorzien van:  			Alarmcontact NC
 	Behuizing: 			IP65

* kiezen tussen de bewaakte regelkast of de externe voeler thermostaat. Indien er geen regeling wordt opgenomen het hele vak verwijderen.