Heating Group International® Kanaalluchtverhitter

61		VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.42		VENTILATIE-, VERWARMINGS- en BEVOCHTIGINGSAPPARATEN

61.42.23-a	ELEKTRISCHE KANAALLUCHTVERWARMER

0.	ELEKTRISCHE KANAALLUCHTVERWARMER
 			Fabrikaat:			Heating Group International ®
 			Leverancier:			Heating Group International B.V.
 			Toepassing:			Ruimteverwarming 
 			Ombouw:			Verzinkte spiropijp met rubberen 
 				 			afdichting en een gegoten aluminium
 				 			aansluithuis.
 			IP klasse: 			IP22 (bediening op het aansluithuis) / IP65 
 				 			(bediening in het aansluithuis)
 			Verwarmingselement:		RVS304
 			Lengte:				400mm
 			Diameter: 			100mm / 125mm / 160mm / 200mm / 
 				 			250mm / 315mm / 355mm / 400mm
 			Aansluitingspanning:		1 x 230V / 3 x 400V
 			Vermogen:			1 FASE: 500W / 1000W / 1500W / 
 				  			2000W / 2500W / 300W
 				 			3 FASE: 1500W / 3000W / 4500W /
 				 			6000W / 9000W / 12000W

1. 	REGELING
 	Voorzien van thermostaat met automatische reset 30 – 85 °C   en limiter met  
 	hand reset 105 °C.