# OVERKAPPING MET ROTEERBARE EN INSCHUIFBARE ALUMINIUM LAMELLEN

## Fabrikant

RENSON Sunprotection-Screens nv, Kalkhoevestraat 45, 8790 Waregem – België
Tel. +32(0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be, www.renson-outdoor.com

(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

## Omschrijving

Skye® is een aluminium terrasoverkapping met horizontaal zonwerend dak, voorzien van een systeem met roteerbare en inschuifbare aluminium ge-extrudeerde lamellen, die afhankelijk van het bouwtype ondersteund wordt door één, twee of vier verticale kolommen. Deze terrasoverkapping kan zowel vrijstaand als tegen een gevel gemonteerd worden.

## Afmetingen

Span:	Min. 3000 mm
	Max. 4500 mm

Pivot:	Min. 4000 mm
	Max. 6200 mm

Vrije doorloophoogte: 	Max. 2800 mm

Totale hoogte zonder motorkast:	Vrije doorloophoogte + 260 mm

Totale hoogte bij verticale lamelstand:	vrije doorloophoogte + 260 mm + 95 mm

Ter info:
De spanzijde stemt overeen met de overspanning van de lamel
De pivotzijde is de zijde waarop de lamel roteert (pivoteert)

## Uitvoering systeem

### Kader:

- Stevig omlopend kader uit ge-extrudeerd aluminium profielen

- Hoogte: 	260 mm

- Diepte Spankaderprofiel: 150 mm

- Diepte Pivotkaderprofiel: 330 mm

- Helling: 	0°

### Lamellen:

- Zonwerende aluminium ge-extrudeerde lamellen

- Dubbelwandig voor het opvangen van een grote sneeuwlast

- 145° roteerbaar

- Onderzijde: volledig vlak

- Bovenzijde: scherp afgelijnde randen + goot voor waterafvoer

- Zijkanten voorzien van een onzichtbaar bevestigd L-profiel tegen terugkerend water

- Waterafvoerend in gesloten toestand door specifiek design

- Ook waterafvoerend als de lamel roteert na een regenbui

- Montage lamellen:

  - Vastzetting in de pivot-zijdes d.m.v. assen uit roestvast staal

  - Lichte helling op de lamellen voor optimale waterafvoer

### Kolommen:

- Afhankelijk van het bouwtype worden 1, 2 of 4 kolommen gebruikt

- Afmetingen: 150 x 150 mm

- Opgebouwd uit een centraal, kruisvormig profiel en afgewerkt met hoekprofielen die naar gelang de personalisaties aangepast kunnen uitgevoerd worden als zijgeleider, kolomverlichting of aanslag van de snelle doorgang

### Montagevoeten:

3 types:

- Zichtbare montagevoeten met zichtbare grondplaat

- Onzichtbare montagevoet

- Ingegoten montagevoet

### Motorisatie:

- 4 In-line 24V DC motoren met planetaire transmissie

- Werking:

  - Roteren: Worm-wormwiel principe

  - Verschuiven: Gesynchroniseerde spindels met loopwagen en ketting systeem
Gelijkmatige en gegarandeerde evenwijdige verschuiving

- Plaatsing:

  - De motoren worden onzichtbaar geïntegreerd in de pivotbalk

### Waterafvoer:

- Geïntegreerde waterafvoer: Water afkomstig van de lamellen en de onzichtbaar geïntegreerde goten wordt via elke kolom aan één Span-zijde afgevoerd.

- In de kolommen aan één Span-zijde worden afvoergoten geïntegreerd.

- Bij de ingegoten montagevoet kan de afvoergoot aangesloten worden aan een regenput.

### Kleur:

Alle zichtbare aluminiumprofielen worden gemoffeld in structuurlak, RAL-kleur naar keuze (60 – 80 micron)

### Assemblage:

Alle bevestigingen (bv. schroeven) zijn uitgevoerd in roestvast staal

### Voeding en bekabeling:

De elektrische kabels worden volledig onzichtbaar in de overkapping geïntegreerd

## Technische eigenschappen

### Maximum gewicht sneeuwlast:

Zie onderstaande grafiek volgens afmetingen

### Maximale windsnelheid bij bedienen van de lamellen:

50 km/u

### Windbestendig tot:

120 km/u (bij gesloten lamellen)

### Waterafvoer en neerslagdebiet:

De terrasoverkapping kan een neerslagdebiet verwerken dat overeenstemt met een regenbui met een intensiteit van 0,04 l/s/m² tot 0,05 l/s/m² welke max. 7 minuten aanhoudt. Dit type van regenbui komt gemiddeld om de 2 jaar voor. (cf. Belgische regenstatistiek: NBN B 52-011)

## Garantie

- 5 jaar productgarantie op de structuur (alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud)

- 5 jaar garantie op Somfy®- automatisatie

- 2 jaar garantie op de motor van de roteerbare lamellen

- 10 jaar garantie op de kleurvastheid van het lakwerk van de aluminium profielen

- 5 jaar garantie op glans (lakwerk)

## Opties

### Up/Down LED verlichting:

Geïntegreerde LED-verlichting aan de binnenzijde van het kader over de volledige lengte voorzien van opwaartse en/of neerwaartse verlichting.

- Up:

  - Warm wit licht 120 LEDs/m | +/-2800K | 550-680 lumen/m

  - Puur wit licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m

- Down:

  - Warm wit licht 120 LEDs/m | +/-2800K | 550-680 lumen/m

  - Puur wit licht 120 LEDs/m | +/- 5000K | 550-680 lumen/m

  - RGB  60 LEDs/m | 550-700 lumen/m

### Loggia schuifpanelen

- Loggiaschuifpanelen bestaan uit een gepoederlakt aluminium kader dat afhankelijk van de doorloophoogte 40x40, 40x55 of 40x70mm is. De 40mm zijde is steeds naar de voorzijde gericht

- Dit kader wordt ingevuld met:

  - Rechthoekige aluminium vaste lamellen

  - Rechthoekige aluminium roteerbare lamellen

  - Rechthoekige Western Red Cedar vaste lamellen

  - Rechthoekige Western Red Cedar roteerbare lamellen

  - Glasvezel screendoek

- De schuifpanelen worden aan aluminium bovenrails opgehangen en geleiden onderaan in een aluminium onderrail

- De bediening gebeurt manueel

- Hoogteverschillen tot 5cm in de vloer kunnen via een flexibele ondergeleiding worden opgevangen

- Voor een uitgebreide productomschrijving, zie bestektekst Loggia schuifpanelen

### Geïntegreerde Fixscreens

- Bij een doorloophoogte ≤ 2,8 m is er de mogelijkheid om verticale zonwering in de terrasoverkapping te integreren

- De kaderprofielen van de basistructuur vormen tevens de kast voor de zenitale zonwering

- De zijgeleiders zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium. Deze zijgeleiders zijn 3-delig

- Door de getrapte vorm in de kolommen en de zijgeleiders kunnen de zijgeleiders op eenvoudige wijze en juist op de kolom geschroefd worden

- Voor een uitgebreide productomschrijving, zie bestektekst Fixscreens

### Glazen wand

- Glazen schuifwanden kunnen worden ingebouwd in terrasoverkappingen tot 2600mm doorloophoogte

- De glasprofielen bestaan uit gepoederlakte aluminium extrusieprofielen

- De bediening is manueel

- De glaspanelen steunen onderaan op een ge-extrudeerde aluminium rail die is afgewerkt met een roestvaste geleidingsstrook

- Het glas is 10mm dik veiligheidsglas

- De glaswand kan worden afgesloten d.m.v. een slot dat aan 2 zijden te openen / sluiten is met een sleutel.

### Beam:

- De terrasoverkapping kan uitgerust worden met een Beam-module. Dit is een aluminium behuizing die voorzien kan worden van verwarmingselementen (Heat) en luidsprekers (Sound).

- Monteerbaar aan de binnenzijde van de kaderprofielen aan de Span-zijde

- De module is traploos 30° scharnierend instelbaar

### Heat:

- Verwarmingselement dat geïntegreerd wordt in de Beam-module.

- Zichtbare, gegolfde plaat wordt zwart geanodiseerd.

- Convectiewarmte

- Vermogen: 2600 W/Heat, Stroomsterkte = 12A/Heat

- IP65

- RTS bediening (exclusief ontvanger, zender en sturing)

### Sound:

- Luidsprekers, van het type “Flat Panel”, die geïntegreerd worden in de Beam-module.

- “Plane Wave” technologie

- 25 W RMS/ Flat Panel Speaker

- 50W piekvermogen/ Flat Panel Speaker

- IP65

- Aansluiting: Verbinden aan tuner/versterker m.b.v. een audiokabel

### Regensensor kit:

- Inhoud: Regensensor, bevestigingsbeugel, toebehoren

- Aktie:

  - Bij regen/vochtigheid sluiten de lamellen automatisch

  - Bij regen in combinatie met vriestemperaturen roteren de lamellen naar de vooraf ingestelde sneeuwstand

- Staat onder lichte helling gemonteerd en bevat een klein verwarmingselement voor beter opdroging van de sensor

### Windsensor KIT:

- Inhoud: Somfy RTS Windsensor Eolis, extra toebehoren

- Aktie: Bij windsnelheden > 50km/h dienen de lamellen gesloten te worden conform onze garantievoorwaarden

- De windsensor heeft voorrang op de regensensor

## Normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de norm: EN 13561