SLIDEFIX®

Renson Sunprotection-Screens, Industriezone 1 Flanders Field Kalkhoevestraat 45 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 65 00, fax. +32 (0)56 62 65 09, info@renson.be www.renson.eu

2016-09-01 Ssulm/Osmed

Productkenmerken

(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

Omschrijving

Deze nieuwe ontwikkeling waarbij de screen zijwaarts openschuift, is de ideale, windvaste oplossing voor grote openingen, schuiframen en hoekoplossingen.

Montage

Dit systeem wordt verborgen gemonteerd in een constructie.

De bevestiging gebeurt door middel van montagebeugels (H: 6 mm). Deze bevestigen de geleiders aan de achter-, boven- of onderliggende constructie.

Afmetingen

Enkel systeem:

- Min. breedte (incl. kastbreedte) 1000 mm en min. hoogte (incl. geleiders) 850 mm

- Max. breedte (incl. kastbreedte) 4000 mm en max. hoogte (incl. geleiders) 3000 mm

Dubbel systeem:

- Per deel: min. breedte (incl. kastbreedte) 1000 mm en min. hoogte (incl. geleiders) 850 mm

- Per deel: max. breedte (incl. kastbreedte) 4000 mm en max. hoogte (incl. geleiders) 3000 mm

- Max. totale breedte (incl. kastbreedtes) 7300 mm, indien geleider in 1 deel moet zijn

- Max. totale breedte (incl. kastbreedtes) 8000 mm, indien geleider in 2 delen mag zijn

Hoekoplossing:

- Per deel: min. breedte (incl. kastbreedte) 1000 mm en min. hoogte (incl. geleiders) 850 mm

- Per deel: max. breedte (incl. kastbreedte) 4000 mm en max. hoogte (incl. geleiders) 3000 mm

Kast

Afmetingen: 150 mm breed x 110 mm diep

De kast wordt verticaal geplaatst en kan in de muur ingebouwd worden.

Profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

De zijconsole bovenaan wordt voorzien van het vrouwelijke deel van de elektrische fiche (Connect&Go-technologie), de kabeldoorvoer bevindt zich ook bovenaan in de kast.

De bevestiging gebeurt door middel van een montageplaat aan de geleiders.

Doekbuis

Is vervaardigd uit verzinkt staal.

Is voorzien van een verzonken doekgleuf om de indrukking van de doeklus te beperken.

Wordt voorzien van conische doekbuisproppen om de dikkere uiteinden van de rits te compenseren. Zij bevatten eveneens een conisch deel voor het oprollen van het spankoord.

Wordt voorzien van het mannelijke deel van de elektrische fiche (Connect&Go-technologie). Op deze wijze kan de doekrol gemakkelijk gemonteerd en gedemonteerd worden.

De doekrol is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel.

Doek

Alle doeken zijn uit één stuk, behalve als de breedte groter is dan de doekrolbreedte.

De doeken worden verticaal geconfectioneerd.

De horizontale boorden zijn voorzien van een rits, hierdoor zit het doek windvast in de geleider.

De rits wordt hoogfrequent gelast, steeds aan de minst zichtbare zijde.

● Polyester (halftransparant):

(Brandklasse M1)

- Gewicht: ± 380-420 g/m², dikte: 0,43-0,45 mm

Geleiders

Zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminium profielen.

Afmetingen:

- H 100 mm x D 110 mm geleider

In de geleiders loopt het UHMWPE-koord van het spansysteem.

In de onderste geleider is een optimale waterafvoer voorzien (gepatenteerde technologie), zodat het neerslagwater, dat op het doek terecht komt, afgevoerd kan worden.

Voor de afvoer kan gekozen worden tussen een PVC afvoer (Ø 50 mm) met bladrooster of voor sleuven (standaard) in de ondergeleider:

- De afvoer wordt los meegeleverd. Bij systemen breder dan 3000 mm moet een tweede afvoer worden voorzien

Voor optimale installatievrijheid wordt het gat van de afvoer door de installateur zelf geboord en is daarmee vrij te kiezen

- Bij sleufafvoer worden sleuven in de onderste geleider voorzien van 30 mm x 12 mm, om de 500 mm

Eenvoudig demonteren van het afdekprofiel van de onderste geleider geeft de mogelijkheid tot gemakkelijk onderhoud (verwijderen van bladeren, stof,..).

De bevestiging gebeurt door middel van montagebeugels aan de achterliggende constructie.

In iedere geleider zit een HPVC ritsgeleider met gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag (Smooth-technologie).

In deze ritsgeleider wordt de rits, dewelke aan het doek gelast is, geschoven en zo wordt het doek vastgehouden.

Bij correcte montage is er voldoende tolerantie voorzien tussen het doek, aluminium geleiders en de HPVC ritsgeleider om een vlotte geleiding te garanderen.

Zijlat

Is vervaardigd uit 1 geëxtrudeerd aluminium profiel.

Verdwijnt in de kast.

Afmetingen:

- B 48 mm x D 32 mm

Er wordt een voorspanning aangebracht voor systemen H > 1500 mm.

Wordt voorzien van proppen met haak voor het loskoppelen van het koord. Deze zijn gemaakt van zamak en worden gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

Wordt voorzien van een kunststof strip. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

Inloopprofiel (optioneel)

Is vervaardigd uit 1 geëxtrudeerd aluminium profiel.

Montage van het inloopprofiel gebeurt via de bevestigingsplaat op de geleiders.

Additioneel kan er extra bevestigd worden door middel van clipsen op het raam.

(bij montage van een inloopprofiel worden geen eindkappen op de geleiders voorzien).

Geleidingssysteem

Smooth-technologie

Zorgt voor de geleiding van de onderlat en het doek.

Dankzij de gepatenteerde Smooth-technologie is er een vloeiende & geruisarme beweging van de rits in de HPVC ritsgeleider.

Deze intelligente ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag.

- garandeert een strak & rimpelarm doek

Spansysteem (gepatenteerde technologie)

Het spansysteem is uniek door de combinatie van onze Fixscreen-technologie met een extra spanmechanisme met UHMWPE-koord dat zich zowel in de bovenste als in de onderste geleiders bevindt.

Het UHMWPE-koord wordt op de conische doekbuisproppen opgerold, loopt door de geleiders, via 3 keerwielen en wordt aan de prop van de zijlat bevestigd.

Met behulp van een kleurencode kan de correcte spanning op het koord gerealiseerd worden.

Kleur

Alle zichtbare aluminiumprofielen (kast, geleiders en zijlat) kunnen worden gemoffeld in RAL-kleur (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) als het buitenschrijnwerk.

De consoles gemaakt van aluminium gietwerk en de overige zichtbare metalen onderdelen worden gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

Bij geanodiseerde profielen (kast, geleiders en zijlat) worden de consoles en overige metalen onderdelen gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

Bediening

Elektrisch: gebeurt door middel van een 230VAC buismotor, zonder noodhandbediening

De aansluiting hoort bij het lot zonwering.

Wordt voorzien van een kabel met UV bestendige mantel.

Voeding en alle bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

Connect&Go-technologie

Op de motorschuif zit het mannelijk deel, in de kast het vrouwelijk deel van de elektrische fiche. Beide delen worden telkens vastgeschroefd.

De bovenzijde van de doekbuis bevat de motorschuif, de onderzijde bevat een lagerschuif.

Wanneer de doekrol in de kast gezet wordt, bewegen de schuiven in de rechte geleiding van de beide zijconsoles.

Via deze manier wordt de mannelijke fiche perfect in de vrouwelijke fiche begeleid.

Een snelle & eenvoudige montage is mogelijk dankzij deze gepatenteerde elektrische fiche.

Voeding, bekabeling en automatisering

Deze moeten door de elektricien op de werf voorzien worden en behoren niet tot het lot zonwering.

Garantie

10 jaar garantie voor alle lakwerk van de aluminium profielen.

5 jaar garantie op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

5 jaar garantie op glans (lakwerk).

5 jaar garantie op de elektronische sturing (Somfy® motoren & automatisering).

5 jaar garantie op de doekcollectie.

Windklasse

Dit screen voldoet aan de Europese norm EN 13561.

(EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 3).

Garantie tot 90 km/h in gesloten toestand.

Normen en certificaten

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561

EU-conformiteitsverklaring - Voldoet aan volgende richtlijnen:

- De machinerichtlijn 2006/42/EG

- De laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

- De EMC-richtlijn 2014/30/EU

Referenties en certificaten:

- Certificaat RAP VV/GDB-20100927-1

- Certificaat RAP DO/GDB-20110318-1

- Certificaat RAP DO/GDB-20110321-1

- Certificaat RAP MCO20140514-1

- Uitgevaardigd door J. VAN HEMELEN, Kortrijk, België

- Prestatieverklaring DOP-2015SC00005