PANOVISTA® Voorbouw, geïntegreerd (MS7)

Renson Sunprotection-Screens, Industriezone 1 Flanders Field Kalkhoevestraat 45 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 65 00, fax. +32 (0)56 62 65 09, info@renson.be www.renson.eu

2016-09-01 Ssulm/Osmed

Productkenmerken

(rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

Montage

Dit systeem wordt voor een constructie en/of geïntegreerd in een constructie gemonteerd en kan:

-> In voorbouw gemonteerd worden tegen een constructie

-> Verborgen gemonteerd worden en/of geïntegreerd in een constructie

Dit systeem wordt altijd als buitenhoek met een hoek van 90° gemonteerd.

Dankzij de 'Connect&Go-technologie' is er de mogelijkheid om eerst de kast met zijn zijgeleiders te monteren.

Tijdens het monteren van de doekrol (doekbuis + doek) wordt de elektrische connectie gemaakt.

Afmetingen

90° hoek wordt gemaakt door de 2 kastdelen van het systeem tegen elkaar te plaatsen.

Motor wordt voorzien in één van de 2 delen van het systeem.

Voor beide delen geldt:

- Minimale Breedte:

650 mm indien motor niet voorzien in de deelbreedte

800 mm indien motor wel voorzien in de deelbreedte

- Maximale Breedte: 4000 mm

- Maximale Hoogte: 2800 mm (incl. kasthoogte); de hoogte van beide delen moet identiek zijn

Kast

Systeem bestaat uit 2, in verstek gezaagde kasten, die geassembleerd een samengestelde kast met hoek van 90° realiseren.

Elke kast bestaat uit twee vaste profielen en een afneembaar onderprofiel.

Afmetingen: 150 mm hoog x 110 mm diep

Kastvorm: Square (rechthoekig)

Profielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium.

Wordt bevestigd aan de bovenliggende of achterliggende haakse en vlakke constructie.

De zijconsoles van de kast die het oprolmechanisme ondersteunen en uitgerust zijn met pennen verbinden de kast met de zijgeleiders.

De zijconsole van één kast is voorzien van het vrouwelijke deel van de elektrische fiche (Connect&Go-technologie).

Doekbuis

Systeem bestaat uit 2 doekbuizen die onder 90° met elkaar verbonden worden. De verbinding wordt gerealiseerd door conische tandwielen vervaardigd uit roestvrij staal die bevestigd worden in een hoekbeugel.

Deze verbinding zorgt ervoor dat beide doekbuizen (incl. doek) gelijktijdig op- of afrollen.

Is vervaardigd uit verzinkt staal.

Is voorzien van een verzonken doekgleuf om de indrukking van de doeklus te beperken.

Aan beide hoekzijdes worden de conische tandwielen voorzien.

Aan de motorzijde wordt een gepatenteerde conische doekbuisprop, de motorschuif en de elektrische motorfiche voorzien.

Aan de lagerzijde wordt een gepatenteerde conische doekbuisprop en de lagerschuif voorzien.

De gepatenteerde conische doekbuisproppen compenseren de dikkere uiteinden van de rits.

Door middel van de elektrische fiche (Connect&Go-technologie) kan de doekrol gemakkelijk in de kast gemonteerd en gedemonteerd worden.

Iedere doekrol is demonteerbaar aan de kant van het afneembaar profiel en is naar onder uitneembaar; vanuit dit standpunt wordt de linkse of rechtse positie bepaald.

Doek

Systeem bestaat uit 2 doeken waarbij de doeken gelijktijdig op – of afrollen.

Alle doeken zijn uit één stuk, behalve als de hoogte groter is dan de doekrolbreedte.

De doeken worden horizontaal geconfectioneerd.

De verticale boord van één zijde van ieder doek wordt voorzien van een rits, hierdoor zit het doek aan deze zijde vast in de zijgeleider.

De verticale boord aan de hoekzijde van ieder doek wordt voorzien van een sealband.

De rits en sealband worden hoogfrequent gelast, steeds aan de minst zichtbare zijde.

● Glasvezeldoek (halftransparant):

(Brandklasse M1)

- Gewicht: ± 520-620 g/m², dikte: 0,53-0,80 mm

Zijgeleiders

Systeem bestaat uit 2 delen, elk voorzien van één zijgeleider. In de hoek is er geen aluminium zijgeleider of kabelgeleiding aanwezig.

Zijn vervaardigd uit 3 geëxtrudeerde aluminium profielen.

Afmetingen:

- B 35 mm x D 110 mm Diepe zijgeleider 3-delig (standaard)

- B 35 mm x D 48 mm Gesloten zijgeleider 3-delig

Zijn voorzien van een neus waardoor de basisbreedte van het profiel minimaal in afmetingen is.

Ze worden rechtstreeks op het raam / constructie geschroefd. Aan de gevelzijde zijn geen schroeven zichtbaar.

Zorgen samen met het gewicht van de verzwaarde onderlat voor de ideale geleiding van het doek, bij het op en neer bewegen van het doek.

De bevestiging aan de kast gebeurt door middel van pennen op de zijconsoles die in de holle kamers van de zijgeleiders schuiven.

In iedere zijgeleider zit een HPVC ritsgeleider met gecoëxtrudeerde slijtvaste toplaag (Smooth-technologie).

De HPVC ritsgeleider is voorzien van neopreen bufferzones (60 mm lang) ter compensatie van de windstoten.

In deze ritsgeleider wordt de rits, dewelke aan het doek gelast is, geschoven en zo wordt het doek vastgehouden.

Bij correcte montage is er voldoende tolerantie voorzien tussen het doek, aluminium zijgeleiders en de HPVC ritsgeleider om een vlotte geleiding te garanderen.

Verzwaarde onderlat

Systeem bestaat uit 2, in verstek gezaagde, onderlatten die geassembleerd een samengestelde onderlat met hoek van 90° realiseren.

Verdwijnt in de kast.

Elke onderlat is vervaardigd uit 1 geëxtrudeerd aluminium profiel en wordt massief verzwaard met staven in gegalvaniseerd staal.

Ze worden aan elkaar bevestigd door middel van een hoekstuk.

- Afmetingen en gewicht onderlat: H 46 mm x D 30 mm (excl. afdichtingsstrip) = 0,85 kg/lm

- Afmetingen en gewicht stalen staaf: H 30 mm x D 20 mm = 4,7 kg/lm

De staaf is omhuld door PE-schuim om contact tussen aluminium en staal te vermijden.

Wordt voorzien van kunststof proppen. Verkrijgbaar in 4 kleuren: zwart, wit, grijs, crème

Wordt voorzien van een kunststof afdichtingsstrip ter afsluiting van de dorpel. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

Geleidingssysteem

Smooth-technologie

Zorgt voor de geleiding van de onderlat en het doek.

Dankzij de gepatenteerde Smooth-technologie is er een vloeiende & geruisarme beweging van de rits in de HPVC ritsgeleider.

Deze intelligente ritsgeleider is voorzien van een gepatenteerde slijtvaste laag.

Kleur

Alle zichtbare aluminiumprofielen (kast, zijgeleiders en onderlat) kunnen worden gemoffeld in RAL-kleur (60-80 µm) of geanodiseerd (20 µm) als het buitenschrijnwerk.

De zijconsoles zijn gemaakt van aluminium gietwerk en worden gelakt in dezelfde kleur van de profielen.

Bij geanodiseerde profielen (kast, zijgeleiders en onderlat) worden de zijconsoles in MAT9006 gelakt.

Bediening

Motor wordt voorzien in één van de 2 delen van het systeem.

Elektrisch: gebeurt door middel van een 230VAC buismotor, zonder noodhandbediening

De aansluiting hoort bij het lot zonwering.

Wordt voorzien van een kabel met UV bestendige mantel.

Voeding en alle bekabeling horen bij het lot elektriciteit.

Connect&Go-technologie

Op de motorschuif zit het mannelijk deel, in de overeenkomstige zijconsole het vrouwelijk deel van de elektrische fiche. Beide delen worden telkens vastgeclipst.

Wanneer de doekrol in de kast gezet wordt, bewegen de schuiven in de rechte geleiding van de beide zijconsoles.

Via deze manier wordt de mannelijke fiche perfect in de vrouwelijke fiche begeleid.

Een snelle & eenvoudige montage is mogelijk dankzij deze gepatenteerde elektrische fiche.

Garantie

10 jaar garantie voor alle lakwerk van de aluminium profielen.

5 jaar garantie op alle gebreken die zich kunnen voordoen bij normaal huishoudelijk gebruik en geregeld onderhoud.

5 jaar garantie op glans (lakwerk).

5 jaar garantie op de elektronische sturing (Somfy® motoren & automatisering).

5 jaar garantie op de doekcollectie.

Windklasse

Dit screen voldoet aan de Europese norm EN 13561.

(EN 13561:2004+A1:2008 conform windklasse 2).

Windsensor noodzakelijk

Normen en certificaten

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de normen: EN 13561

EU-conformiteitsverklaring - Voldoet aan volgende richtlijnen:

- De machinerichtlijn 2006/42/EG

- De laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU

- De EMC-richtlijn 2014/30/EU

Referenties en certificaten:

- Certificaat RAP VV/GDB-20100927-1

- Certificaat RAP DO/GDB-20110318-1

- Certificaat RAP DO/GDB-20110321-1

- Certificaat RAP MCO20140514-1

- Uitgevaardigd door J. VAN HEMELEN, Kortrijk, België

- Prestatieverklaring DOP-2015SC00004