# bestektekst

# divina – vaste wand

# aluminium structuur voor glazen panelen

# fabrikant

# Arlu nv. , Ter vlucht 2, 8850 Ardooie – België

tel. +32 (0)51 27 05 00, info@arlu.be  www.arlu.be

# serie

divina

# types

Divina - vaste wand

# omschrijving

Ruimtes opdelen door middel van een glazen wand vermijdt het verlies van licht en openheid. Een aluminium structuur houdt elk glaspaneel aan 4 zijden vast, wat zorgt voor een betere bescherming van het glas. Een raam omvangen door een bestaande muur of een alleenstaande opstelling van vloer tot plafond zijn beiden mogelijk, dit tot een maximum hoogte van 2600mm.

Een rubber zorgt voor het zachte contact tussen profiel en glas. De structuur wordt opgebouwd volgens ieder zijn keuze, verticale tussenstijlen en kleefbare traversen zorgen dat het perfect kan passen in elk interieur.

De verticale tussenstijlen bepalen de splitsing tussen de verschillende glaspanelen. De combinatie van het omringende aluminium kader met zijn tussenstijlen wordt vlot gemonteerd via hoekstukken en T-stukken. Deze modulaire stukken kunnen overal geklemd worden in het profiel, hierdoor wordt het basisprofiel steeds rechtlijnig afgezaagd en vereist dit geen complexe productiemethoden. Extra steunblokken worden steeds tegen de hoek -of T-stukken geplaatst zodat het glas correct ondersteund wordt. De steunblokken dienen ook als regelblokken, dankzij hun centrale stelschroef. Passend bij de regelblokken wordt rondom de muuropening regelprofielen voorzien. Als het kader gemonteerd wordt tussen de regelprofielen kan men via de centrale schroef snel het kader waterpas regelen en mogelijkse extra afwijkingen opvangen. Vijf millimeter per kant kan via de stelschroef opgevangen worden.

Een extra schroef doorheen de stelschroef tot in het profiel zorgt voor een stevige verbinding van het kader.

De glaspanelen rusten op de kunststof zijde van de regelblokken en worden via een universeel draaibaar klemstukje verbonden aan het kader. Intuïtief wordt elk klemstukje correct vastgedraaid, direct passend voor elke glasdikte. Glasdiktes van gehard glas 6, 8 of 10mm of gelaagd glas van 33.2, 44.2 of 55.2 vragen exact dezelfde vlotte montage.

De laatste zijde wordt afgewerkt met de overige basisprofielen die eenvoudig worden geklikt op de universele draaibaar klemstukjes.

Traversen kunnen volgens ieder zijn smaak gekleefd worden via een dubbelzijdige tape.

De zijkant van elke vaste wand kan afgewerkt worden met een eindstaander die even slank is als alle andere profielen.

# materiaal & afwerking

# Profielen: geëxtrudeerd aluminium AlMgSi 0.5

# Afwerking profiel: witte TXT9016, grijze TXT7016 of zwarte TXT9005 poederlak

# Hoek en T-stukken: Zamak met stalen stelschroeven

# Regelblok: Zamak met kunststof insert en stalen stelschroeven

# Rubbers: reeds geïntegreerd in het profiel

# afmetingen

Profiellengte = 6m (bulk) of op maat

Profielbreedte = 35 mm

# technische eigenschappen

Maximum hoogte opstelling: 2600mm

Maximum breedte opstelling: 6000mm (grotere breedtes vragen meerdere profielen naast elkaar)

Maximum breedte per kader: 1500mm

Glasdikte:

- Gehard glas:

  - 6mm

  - 8mm

  - 10mm

- Gelaagd glas:

  - 33.2

  - 44.2

  - 55.2

# NORMEN

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens:

Specifieke eisen en kwaliteitsvoorschriften van Arlu nv.

_______________________________________________________________________