Kingspan Light + Air

Linie 48

5405AN, UDEN

T:0413-338338

I: kingspan.com

E: daglicht@kingspanlightandair.nl

_________________________________________________________________________________

BB552170.100.f1f Kingspan, Luchtroosterpaneel, Ventilatietoepassing, Kingspan Eura

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.43   VENTILATOREN

Fabrikant: Kingspan Light + Air NL

Type: Eura

Beoogd gebruik: ventilatie

Producteigenschappen

Proces, luchtstroming: natuurlijke ventilatie

Constructie, luchtstroming: natuurlijke kleppen ventilator

# met windgeleide omranding

# zonder windgeleide omranding

Bouwkundig vlak:

# bouwkundige opstand

# glasdakconstructie

# in gevel/wand

Klep:

# Constructie: enkelwandig aluminium

# Constructie: dubbelwandig geïsoleerd aluminium (alu-iso), 30 (mm)

# Constructie: sandwichpaneel 16/25 (mm)

# Constructie: dubbelwandig polycarbonaat Isolux 8/16/25 (mm), kleur helder

# Constructie: dubbelwandig polycarbonaat Isolux 8/16/25 (mm), kleur opaal

# Constructie: enkel blank gelaagd glas 3.3.2

# Constructie: isolatieglas 4-13-3.3.2

Bediening kleppen:

# enkelwerkende persluchtcilinder (P)

# dubbelwerkende persluchtcilinder (P2)

# spindelmotor 24 (VDC) (M24)

# spindelmotor 24 (VDC) (M24) + trafo/gelijkrichter (M230)

Behuizing:

# base: laag ongeïsoleerd (LB)

# base: hoog ongeïsoleerd (HB)

# base: hoog geïsoleerd (GHB)

Aluminiumsoort en -kwaliteit (EN-AW) (NEN-EN573-3),

Profielen: 6060 T66

# Lijstwerk onbehandeld of gepoedercoat: 5754 H12/22

# Lijstwerk geanodiseerd: 5005 H14/24

Oppervlaktebehandeling:

# -onbehandeld

# -geanodiseerd, conform Qualanod,  technisch blank 20 µm

# -gepoedercoat conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

# laagdikte (µm): 60, 1-laags polyesterpoedercoating

# laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag epoxypoedercoating en 1 laag

polyesterpoedercoating

Garantie: 5 jaar afbouwende garantie

Kleur:

# (RAL):

Glansgraad (%):

# 80 (glans)

# 70 (satijn glans)

# 30 (mat)

Toebehoren:

Bevestigingsmiddelen:

# corrosievast staal AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit A2)

# corrosievast staal AISI 316 (ISO 3506, kwaliteit A4)

Afmetingen

Afmeting in mm, B x L:  ………X………..

MONTAGE

Montage zoals aangegeven op montagetekening.