Kingspan Light + Air

Linie 48

5405AN, UDEN

T:0413-338338

I: kingspan.com

E: daglicht@kingspanlightandair.nl

_________________________________________________________________________________

BB552170.100.f1n Kingspan, Luchtroosterpaneel, Ventilatietoepassing, Kingspan Optima

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.43   VENTILATOREN

Fabrikant: Kingspan Light + Air NL

Type: Optima

Beoogd gebruik: ventilatie

Producteigenschappen

Proces, luchtstroming: natuurlijke ventilatie

Constructie, luchtstroming: thermisch gescheiden natuurlijke kleppenventilator

Bouwkundig vlak:

# bouwkundige opstand

# glasdakconstructie

Rooster:

# Constructie: thermisch gescheiden met aluminium kleppen

# Constructie: thermisch gescheiden met isolatieglas 4-15-3.3.2

# Constructie: meerwandig polycarbonaat, kleur helder, isolux 25 mm

# Constructie: meerwandig polycarbonaat, kleur opaal, isolux 25 mm

Bediening, rooster:

# Constructie, enkelwerkende persluchtcilinder (P)

# Constructie, dubbelwerkende persluchtcilinder (P2)

# Constructie, spindelmotoren 24 (M24V)

Behuizing:

Constructie: thermisch gescheiden aluminium, geïsoleerd

Constructie: thermisch gescheiden aluminium, ongeïsoleerd

Aluminiumsoort en -kwaliteit (EN-AW) (NEN-EN573-3),

Profielen: 6060 T66

# Lijstwerk onbehandeld of gepoedercoat: 5754 H12/22

# Lijstwerk geanodiseerd: 5005 H14/24

Oppervlaktebehandeling:

# -onbehandeld

# -geanodiseerd, conform Qualanod,  technisch blank 20 µm

# -gepoedercoat conform Qualicoat Seaside (minimaal 2 gr/m2)

# laagdikte (µm): 60, 1-laags polyesterpoedercoating

# laagdikte (µm): 110, 2-laags, 1 laag epoxypoedercoating en 1 laag

polyesterpoedercoating

Garantie: 5 jaar afbouwende garantie

Kleur:

# (RAL):

Glansgraad (%):

# 80 (glans)

# 70 (satijn glans)

# 30 (mat)

Toebehoren:

Bevestigingsmiddelen:

# corrosievast staal AISI 304 (ISO 3506, kwaliteit A2)

# corrosievast staal AISI 316 (ISO 3506, kwaliteit A4)

Afmetingen

Afmeting in mm, B x L:  ………X………..

MONTAGE

Montage zoals aangegeven op montagetekening.