Product ID 1359

Artikel: WSA10036

30.33.xx-x	METALEN DEUR

0.		METALEN DEUR

Fabricaat: JAZO Zevenaar b.v.

Type: Forster Presto kozijn met dichte deur

Uitvoering: Dubbelvleugelig

Brandwerendheid: EW60 volgens NEN-EN 1634-1

Inbraakwerendheid: Ja/Nee

Geluidwerendheid: Nee

Paniekfunctie: Ja/Nee

Afmeting (mm):

-	Dagmaatbreedte kozijn: Min: 1260 - Max: 2750

- 	Dagmaathoogte kozijn: Min: 1860 - Max: 2860

-	Dikte: 50

Kozijnprofiel: Forster Presto

Dorpel: Geen/Als kozijnstijl/strip

Deurprofiel: Forster Presto met paneel

Opbouwrooster: Nee

Inbouwrooster: Nee

Netto-doorlaat: N.v.t.

Bruto-doorlaat: N.v.t.

Deurvulling: Stalen sandwich paneel

Materiaal kozijn en deur: Thermisch verzinkt staal

Materiaal opbouwrooster: N.v.t.

Duurzaamheidsklasse: EN-ISO 1461

Oppervlaktebehandeling: Corrosieklasse C2, C3, C4, C5 volgens ISO 12944-2

Kleur: RAL kleur naar keuze

Toebehoren:

-	Lekdorpel: Ja

-	Kierafdichting: Dubbel

-	Scharnieren: 6 stuks systeem gebonden scharnieren van verzinkt staal met lagering en rvs pen

-	Deurstandbegrenzer: Nylon deurstandbegrenzer/Geen

-	Deurvastzetter: RVS Deurvastzetter/Geen

-	Deurdranger actief deurblad: Dorma TS-83

-	Deurstandssignalering: Ja/Nee

Beslag:

-	Buitenzijde actief deurblad: AMI veiligheidsbeslag, vaste knop/kruk op buitenschild

-	Binnenzijde actief deurblad: AMI veiligheidsbeslag, draaibare kruk op blind binnenschild

Slot:

-	Actief deurblad: Systeem gebonden meerpuntsluiting, geschikt voor een 17mm europrofielcilinder

-	Passief deurblad: Kantschuif

-	Zelfsluitend: Ja/Nee

-	Toegangscontrole: Nee

-	Slotstandsignalering: Ja/Nee

RVS bevestigingsmiddelen

Certificering: KOMO, CE-keurmerk, VMRG-Keurmerk