Product ID 1230

Artikel: JZEN-2A-S3-400

30.33.xx-x	METALEN DEUR

0.		METALEN DEUR

Fabricaat: JAZO Zevenaar b.v.

Type: Forster Presto kozijn met ventilerende deur

Uitvoering: Enkelvleugelig

Brandwerendheid: E120 EW60 volgens NEN-EN 1634-1

Inbraakwerendheid: Nee

Geluidwerendheid: Nee

Paniekfunctie: Ja

Afmeting (mm):

-	Dagmaatbreedte kozijn: 1150

- 	Dagmaathoogte kozijn: 2500

-	Dikte: 91

Kozijnprofiel: Forster Presto

Dorpel: Als kozijnstijl

Deurprofiel: Forster Presto  met brandwerende cassette

Opbouwrooster: HS-27R

Inbouwrooster: Nee

Netto-doorlaat: 5.700 cm2

Bruto-doorlaat: 21.111 cm2

Deurvulling: RVS Brandwerende cassette

Materiaal kozijn en deur: Thermisch verzinkt staal

Materiaal opbouwrooster: Aluminium (DIN755-9): EN-AW-6060-T66, hardheid F22

Duurzaamheidsklasse: AR80 (80% gerecycled aluminium) + EN-ISO 1461

Oppervlaktebehandeling: Corrosieklassie C4 op staal en C2 op aluminium volgens ISO 12944-2

Kleur: RAL kleur naar keuze

Toebehoren:

-	Lekdorpel: Nee

-	Kierafdichting: Dubbel

-	Scharnieren: 3 stuks systeem gebonden scharnieren van verzinkt staal met lagering en rvs pen

-	Deurstandbegrenzer: Nylon deurstandbegrenzer

-	Deurvastzetter: RVS Deurvastzetter

-	Deurdranger actief deurblad: Dorma TS-83

-	Deurstandssignalering: Nee

Beslag:

-	Buitenzijde actief deurblad: AMI veiligheidsbeslag, vaste knop op buitenschild

-	Binnenzijde actief deurblad: AMI veiligheidsbeslag, draaibare kruk op blind binnenschild

Slot:

-	Actief deurblad: Forster 917908 met paniekfunctie, geschikt voor een 17mm europrofielcilinder

-	Passief deurblad: N.v.t.

-	Zelfsluitend: Ja

-	Toegangscontrole: Nee

-	Slotstandsignalering: Nee

RVS bevestigingsmiddelen

Certificering: KOMO, CE-keurmerk, VMRG-Keurmerk