Product ID: 1598

Artikel: WSA10217

30.36.xx-x	METALEN ROOSTERS

0.		METALEN LUCHTROOSTERS

Fabricaat: JAZO Zevenaar b.v.

Type: JAZO Frame Rooster

Brandwerendheid: EW60 volgens NEN-EN 1634-1

Inbraakwerendheid: RC3 volgens EN1627 en NEN 5096

Geluidwerendheid: Nee

Afmeting (mm):

-	Breedte rooster: Min: 440 - Max: 1500

- 	Hoogte rooster: Min: 300 - Max: 3000

-	Dikte: 132,5

Kader: Niet zichtbaar (gemonteerd op Forster Presto Kozijn)

Bevestiging: Dagkant

Roostertype: Opbouw HS-50

Netto-doorlaat: 50%

Bruto-doorlaat: Configureerbaar

Materiaal kozijn/kader: Thermisch verzinkt staal

Materiaal rooster: Aluminium (DIN755-9): EN-AW-6060-T66, hardheid F22

Duurzaamheidsklasse: AR80 (80% gerecycled aluminium) + EN-ISO 1461

Oppervlaktebehandeling: Corrosieklasse C2, C3, C4, C5 volgens ISO 12944-2

Kleur: RAL kleur naar keuze

Insectengaas: Ja/Nee

RVS bevestigingsmiddelen

Certificering: KOMO, CE-keurmerk, VMRG-Keurmerk