www.leerkotte.nl

STABU bestek systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

B343400.811.fO1

Bestek paragraaf 44.42.40a

SANITAIRE AFSCHEIDING

Merk: C-ZAM             fabricaat: Leerkotte B.V.

Type: Privacy SoftClose (vingerveilig) scharnieren met geïntegreerde SoftClose sluiting

Panelen in aluminium U-profielen en geïntegreerd SoftClose deurscharnier

Cabine-hoogte (mm):  xxxx , vanaf vloer.

- panelen vanaf vloer met speciaal aluminium vloer profiel.

Romp (Wanden):

- materiaal: MASSIEF – HPL, plaat.

- dikte (mm): 13.

- kantafwerking: facet.

- hoekafwerking: facet recht 1 mm.

- frontpaneel met deurstootbuffers.

- kleur; volgens standaard kleurenkaart

- afmetingen: overeenkomstig tekening.

Profielen:

- materiaal: geanodiseerde aluminium U-en T profielen en een afdekrail

Deur:

- materiaal: MASSIEF – HPL, plaat.

- dikte (mm): 13. Vlakke deur

- doorloophoogte 2120 mm (boven deur voorzien van bovenpaneel)

- kantafwerking: facet.

- hoekafwerking: facet recht  1 mm.

- dagmaat (mm): 595.                       /- dagmaat.

- draairichting naar buiten draaiend. /- binnendraaiend.

Hang- en sluitwerk:

- scharnieren: geïntegreerd SoftClose nylon gepatenteerd zelfsluitend systeem

verwerkt binnenin geanodiseerde aluminium geprofileerde ronde buis Ø 30 mm

- deurknop: massief aluminium met geïntegreerde vrij/bezet aanduiding.

Poten:

- NVT (toepassen van speciaal aluminium vloerprofiel)

Toebehoren indien van toepassing

\- kledinghaak

\- papierrolhouder

\- zeepbakje

\- schaamwand, breed 400 mm, hoog 900 mm.  met bevestigingstrip

\- planchet

\- spatwand

OFFERTE TEKST

Sanitaire Cabines.

LEERKOTTE CZAM Sanitaire Cabines, Model  SOFTCLOSE Privacy (vingerveilig) vanaf vloer tot

plafond xxx mm hoog met extra bovenpaneel boven de deur tot xxx mm, deuren vlakbouw

Constructiehoogte                 	: ca. xxx mm, vanaf vloer

(bovenzijde afdekrail ca. 10 mm vrij van plafond en afgedicht

met 10 mm zwart tochtband)

Doorloophoogte			: ca. 2120 mm

Paneelhoogte voorwanden    	: ca. xxx mm

Paneelhoogte tussenwanden	: ca. xxx mm vanaf vloer en voorzien van horizontale deling

(bovenzijde afdekrail ca. 10 mm vrij van plafond en afgedicht

met 10 mm zwart tochtband)

Paneelhoogte zijwanden	: ca. xxx mm vanaf vloer en voorzien van horizontale deling

(bovenzijde afdekrail ca. 10 mm vrij van plafond en afgedicht

met 10 mm zwart tochtband)

Paneelhoogte deuren             	: ca. 2095 mm met (20 mm vrij van vloer) (minimale maat)

bovenpaneel ca. xxx mm hoog

Materiaal			: massieve kunststof plaat 13 mm dik

Deuren				: vlak, zelfsluitend, naar buitendraaiend

Deuraanslag			: voorzien van sponning met geluiddempende aanslagbuffers

Scharnieren			: SOFTCLOSE scharnier verwerkt in geanodiseerde aluminium

geprofileerde ronde buis, vingerveilig, 180° draaiend

Sluiting				: massieve aluminium knop, incl. vrij-bezet, blank geanodiseerd

Poten				: n.v.t.

(toepassen van speciaal aluminium vloerprofiel)

Bevestiging			: aluminium geanodiseerde U-profielen

Extra				: voorzien van speciaal blank geanodiseerd aluminium vloerprofiel.

Uitgevoerd in een n.t.b. standaard kleur volgens kleurenkaart L18:

Wit, Sanitairwit, Artic, Atlantic, Gentiaanblauw, Berkengrijs, Middengrijs, Antracietgrijs, Zwart, Castello*, Sawcut Eiken*, Cello*, Mango, Mandarijn, Signaalrood, Geelgroen.

* deze kleur kan leiden tot een meerprijs.